局部环境感知、自主导航实现与多机协同探索

（撰写人：方敦乐）

本部分工作致力于解决机器人在无全局先验地图条件下，通过传感器实时感知环境并构建结构化环境表征的核心问题。我们开发了一套完整的激光雷达处理与自由空间计算系统，该系统由激光雷达模拟、点云处理和安全区域计算三个核心模块组成，实现了从原始观测数据到可规划自由空间的完整转换。在此基础上，进一步探索了基于此感知系统的单机与多机自主导航方案。

1. 激光雷达感知与点云聚类

•   激光雷达模拟器模块：为了在没有真实传感器的情况下进行算法验证，我们首先实现了一个LidarSimulator类，用于仿真机器人的激光雷达扫描。该类模拟了激光雷达的关键物理特性，包括：

◦   射线投射模型：采用步进式射线投射算法模拟激光束的探测过程，精确计算与障碍物的交点。

◦   碰撞检测：支持圆形障碍物（通过圆心和半径判定）和凸多边形障碍物（通过射线法和最小距离判定）的几何碰撞检测。

◦   噪声模型：在测距值中加入高斯噪声，以模拟真实传感器的测量误差。

◦   参数可配置：可灵活设置最大探测距离、视场角、扫描分辨率等关键参数，以适应不同场景需求。

•   点云聚类与几何建模：原始激光雷达点云是离散且无序的，无法直接用于路径规划。我们实现了一个高效的点云聚类与几何重建算法，其核心流程包括：

1.  距离聚类：采用广度优先搜索（BFS）算法，基于预设的邻近距离阈值（max_cluster_distance）对点云进行聚类，将空间上邻近的扫描点归为同一障碍物候选集合。

2.  凸包提取：对每个通过最小点数筛选的聚类，调用scipy.spatial.ConvexHull计算其二维凸包。凸包的顶点序列构成了描述该障碍物外轮廓的凸多边形。使用凸多边形（而非凹多边形或原始点云）可极大地简化后续碰撞检测的几何计算复杂度。

3.  降采样与优化：为提高实时性，算法在处理前可对点云进行网格下采样，合并空间上邻近的点，在保留环境结构特征的同时显著减少计算量。

# 核心流程：点云 -> 聚类 -> 凸包 -> 结构化障碍物描述

lidar_points, distances = lidar_sim.scan(robot_pos, global_obstacles)  # 模拟扫描获取原始点云

clustered_polygons = lidar_sim.cluster_points_to_polygons(lidar_points)  # 聚类并生成凸多边形障碍物

# 输出: polygons = [[(x1, y1), (x2, y2), ...], ...] 每个列表代表一个凸多边形障碍物

2. 基于半平面约束的局部自由空间计算

在获得结构化的凸多边形障碍物列表后，我们实现了一种基于Sutherland-Hodgman多边形裁剪算法的局部自由空间计算方法。该方法的核心思想是利用半平面约束逐步“裁剪”出安全的凸区域。

•   算法原理：初始安全区域设定为地图边界内缩机器人半径（或编队外接圆半径）后的矩形。对于每个凸多边形障碍物，算法计算出一条分隔机器人与障碍物的切割线（半平面）。具体而言，对于每个障碍物多边形，算法：

1.  找到距离机器人几何中心最近的多边形边。

2.  将该边向外平移一个安全距离（机器人半径 + 额外裕度），形成一个新的半平面约束，该约束保证机器人（被视为一个点）位于该半平面的“安全”一侧。

3.  使用这个半平面对当前的安全区域多边形进行裁剪，剔除不安全的部分。

•   安全区域特性：通过迭代处理所有感知到的障碍物，最终得到的安全区域是一个凸多边形。该区域保证了机器人（或整个编队，如果考虑编队半径）的几何中心只要位于此区域内，则整个机器人/编队不会与任何环境障碍物发生碰撞。这巧妙地将复杂的几何避障问题，转化为在凸集内寻找机器人目标点的优化问题。

3. 基于改进型人工势场（APF）的单机器人导航验证

在成功构建局部自由空间的基础上，本研究实现了基于改进型人工势场（APF）算法的单机器人实时导航。改进型APF算法以前述实时计算的凸多边形自由空间作为障碍物斥力的输入，成功在未知的、充满障碍物的仿真环境中，规划出从起点到终点的无碰撞路径。这项工作验证了“感知（局部自由空间构建）-规划（改进型APF）”这一闭环在单机器人层面的完整效能，证明了所实现的感知模块能为高层规划器提供有效、可靠的环境信息。

4. 多机器人系统扩展尝试与关键发现

在单机验证成功的基础上，我们尝试将“局部感知+改进型APF”的架构扩展至多机器人编队场景。初步实验中，每个机器人独立运行自身的感知与APF规划器，并引入相互速度避障（RVO） 算法作为底层实时防撞层。然而，实验表明该架构在多机场景下易失效，机器人编队常陷入停滞或振荡。深入分析揭示，其根源在于高层规划（APF）的宏观路径引导与底层避碰（RVO）的瞬时反应之间存在目标冲突。APF倾向于引导机器人沿最优路径走向目标，而RVO为避让邻居可能产生剧烈、短时的速度调整，这种调整常将机器人推入对APF势场而言的劣势区域，导致两者相互对抗，系统陷入动态局部极小点。

5. 总结与贡献

本工作的核心贡献可归纳为以下三方面：

1.  工程化实现了局部自由空间的实时感知模块：完整开发了从激光雷达模拟、点云聚类到安全区域计算的软件流水线，将理论中的“局部观测”与“自由空间”概念转化为稳定运行的代码模块，构成了自主导航系统的感知基石。

2.  验证了单机自主导航的可行性：通过集成改进型APF算法，成功实现了在无全局地图条件下的单机器人实时导航，证明了所提技术路线的有效性。

3.  揭示了多机协同中需解决的跨层目标对齐问题：在多机器人扩展尝试中暴露的高层规划与底层控制间的冲突，为后续研究指明了关键方向：必须设计一种能够内在协调群体运动与个体避碰的协同决策框架，而非简单耦合独立的单机规划器与反应式避撞算法。这一发现为未来研究多智能体系统的协同导航提供了重要的实证依据和改进视角。